Додаток

до рішення виконавчого

комітету № 623

від 22.05.2026

ПОЛОЖЕННЯ

про введення режимів радіаційного захисту  та  поведінки населення Бучанської міської територіальної громади при радіаційних аваріях

1. Загальні положення

1.1.	Положення про введення режимів радіаційного захисту  та  поведінки населення Бучанської міської територіальної громади при радіаційних аваріях (далі - Положення) спрямоване на забезпечення захисту життя, здоров’я та майна людей від негативного впливу іонізуючого випромінювання, спричиненого практичною діяльністю, а також у випадках радіаційних аварій, шляхом виконання запобіжних та рятувальних заходів.

Положення розроблено відповідно до Кодексу цивільного захисту України, законів України та інших нормативних актів у сфері цивільного захисту населення, територій, навколишнього природного середовища, Норм радіаційної безпеки України (далі - НРБУ-97/Д-2000), Основних санітарних правил забезпечення радіаційної безпеки України (далі - ОСПУ-2005) і визначає порядок дій місцевих органів виконавчої влади, суб'єктів господарювання Бучанської міської територіальної громади щодо забезпечення захисту людей від впливу іонізуючого випромінювання шляхом введення режимів радіаційного захисту населення на відповідних територіях.

1.2. Положення розроблене з метою виключення масових радіаційних уражень і переопромінення людей вище встановлених лімітів доз, регламентації дій населення Бучанської міської територіальної громади в умовах радіаційного забруднення і підпорядкування певному режиму радіаційного захисту враховуючи, що виникнення радіаційної аварії супроводжується радіоактивним забрудненням місцевості, в результаті чого виникає загроза ураження людей, порушення виробничої діяльності промислових підприємств, засобів зв'язку, транспорту, а також ускладняється організація і ведення рятувальних і невідкладних аварійно - відновлювальних робіт в осередках ураження.

1.3. В цьому Положенні вживаються такі поняття:

Аварійне опромінення - непередбачене підвищення опромінення персоналу та/або населення внаслідок радіаційної аварії.

Відвернута доза - доза, яка відвертається внаслідок застосування конкретного контрзаходу і вираховується як різниця між дозою без застосування контрзаходу і дозою після припинення дії введеного контрзаходу.

Втручання - будь-яка дія, спрямована на зменшення опромінення або запобігання йому чи можливості опромінення людини від джерел, що не належать до сфери контрольованої практичної діяльності або які вийшли з-під контролю. Розподіляється на безумовно виправдане, безумовно виправдане термінове, виправдане та невиправдане

Доза (в межах цього Положення) - узагальнена назва ефективної, еквівалентної або поглиненої дози.

Іонізуюче випромінювання - випромінювання (електромагнітне, корпускулярне), яке при взаємодії з речовиною безпосередньо або непрямо викликає іонізацію та збудження її атомів і молекул.

Захисні споруди цивільного захисту (далі - захисні споруди ЦЗ) -  інженерні споруди, призначені для захисту населення від впливу небезпечних факторів, що виникають внаслідок надзвичайних ситуацій, воєнних дій або терористичних актів. Захисні споруди ЦЗ по захисним властивостям розподіляються на сховища і протирадіаційні укриття.

Коефіцієнт послаблення радіації ( Кпосл ) - показує у скільки разів доза радіації гама-випромінювання, отримана людьми в будівлі, споруджені, укритті або транспортному засобі, менше дози, отриманої за аналогічний період на відкритій місцевості.

Контрзахід - будь-яка дія, яка призводить до зменшення існуючих індивідуальних та/або колективних доз опромінення або імовірності опромінення внаслідок аварії чи ситуації хронічного опромінення та/або зменшення збитку здоров'ю, завданого самим фактом наявності аварії чи хронічного опромінення.

Користь в галузі протирадіаційного захисту - міра позитивних для здоров'я людини наслідків втручання за рахунок відвернутої внаслідок цього втручання дози опромінення.

Ліміт дози (ЛД) - основний радіаційно-гігієнічний норматив, метою якого є обмеження опромінення осіб категорії А, Б, В від усіх індустріальних джерел іонізуючого випромінювання в ситуаціях практичної діяльності.

Мілізіверт (мЗв) - одиниця вимірювання еквівалентної та ефективної дози іонізуючого опромінення (у системі СІ). Позасистемна одиниця - бер.

Опромінення - вплив на людину іонізуючого випромінювання від джерел, що знаходяться поза організмом (зовнішнє опромінення), або від джерел, що знаходяться всередині організму (внутрішнє опромінення).

Потужність поглиненої в повітрі дози (ППД) - потужність дози, що поглинена в одиниці об'єму повітря.

Протирадіаційний захист - сукупність нормативно-правових, проектно-конструкторських, медичних, технічних та організаційних заходів, що забезпечують радіаційну безпеку.

Радіаційно-ядерний об'єкт - будь-які речовини, пристрої та споруди, що містять чи можуть вмішувати ядерні матеріали або джерела іонізуючого випромінювання (енергетичні, промислові, дослідні, експериментальні реактори, пристрої, установки, стенди, обладнання, прилади, склади, сховища, транспортні засоби, а також електростанції, виробництва, технологічні комплекси, які використовують такі технічні засоби, у тому числі пов'язані з розробкою, виробництвом, дослідженням, випробуванням, переробкою, транспортуванням, збереженням ядерних вибухових пристроїв).

Радіаційна безпека - дотримання допустимих меж радіаційного впливу на персонал, населення та навколишнє природне середовище, встановлених нормами, правилами та стандартами з безпеки.

Радіаційна аварія (аварія) - подія, внаслідок якої втрачено контроль над ядерною установкою, джерелом іонізуючого випромінювання, і яка призводить або може призвести до радіаційного впливу на людей та навколишнє природне середовище, що перевищує допустимі межі, встановлені нормами, правилами і стандартами з безпеки.

Радіоактивне забруднення - наявність або розповсюдження радіоактивних речовин понад їх природний вміст у навколишньому середовищі та/або у тілі людини.

Рівень втручання - рівень відвернутої дози опромінення, при перевищенні якої потрібно застосовувати конкретний контрзахід у випадку аварійного чи хронічного опромінення.

Радіаційний захист - сукупність радіаційно-гігієнічних, проектно-конструкторських, технічних та організаційних заходів, спрямованих на забезпечення радіаційної безпеки.

Режим радіаційного захисту - порядок дії населення і використання засобів і способів захисту в зоні радіоактивного забруднення з метою можливого зменшення дії іонізуючого опромінювання на людей.

Режим радіаційного захисту включає час постійного перебування людей в захисних спорудах, обмеження перебування їх на відкритій місцевості після виходу із захисних споруд або при веденні рятувальних і невідкладних аварійно-відновлювальних робіт в осередках ураження, а також передбачає використання засобів індивідуального захисту і захисних властивостей промислових споруд, техніки і транспорту з урахуванням ряду факторів (рівні радіації на місцевості, захисні властивості сховищ, протирадіаційних укриттів, виробничих і житлових приміщень, а також встановлені (допустимі) дози опромінення),  дотримання яких  виключає радіаційне ураження і опромінення людей понад встановлених доз опромінення.

Радіаційний контроль - контроль за дотриманням норм радіаційної безпеки і основних санітарних правил роботи з радіоактивними речовинами і іншими джерелами іонізуючого випромінювання, а також отримання інформації про рівні опромінення людей і про обстановку на об'єкті та в довкіллі.

Інші терміни у Положенні використовуються відповідно до визначень, затверджених нормами законодавства України.

2. Критерії визначення радіаційних аварій

До критеріїв визначення радіаційних аварій належать: групи радіаційних аварій, класифікація аварій за масштабами та ймовірністю, фази аварії.

2.1. Радіаційні аварії поділяються на дві групи:

перша група - аварії, які не супроводжуються радіоактивним забрудненням виробничих приміщень, промислового майданчику об'єкту та навколишнього середовища. Втрата регулюючого контролю над джерелом опромінення у результаті аварії може супроводжуватися додатковим зовнішнім рентгенівським, гамма -, бета - і нейтронним опроміненням людини

друга група - аварії, внаслідок яких відбувається розгерметизація закритих джерел і радіоактивне забруднення середовища виробничої діяльності та проживання людей:

- аварії на об'єктах, де проводяться роботи з радіоактивними речовинами у відкритому виді, які супроводжуються локальним радіоактивним забрудненням об'єктів виробничого середовища;

  - аварії, пов'язані з радіоактивним забрудненням виробничого та навколишнього середовища, викликані проникненням у них радіоактивних речовин внаслідок розгерметизації закритих джерел гамма -, бета - і альфа - випромінювання;

  - радіаційні аварії на об’єктах ядерно-енергетичного циклу, експериментальних ядерних реакторах, а також на складах радіоактивних речовин і на пунктах поховання радіоактивних відходів, де можливі аварійні газо аерозольні викиди та/або рідинні скиди радіонуклідів в навколишнє середовище.

2.2. Масштаб радіаційної аварії визначається розміром територій, а також чисельністю персоналу і населення, які втягнені до неї.

За своїм масштабом радіаційні аварії поділяються на два великих класи: промислові (наслідки яких не поширюються за межі територій виробничих приміщень і проммайданчика об'єкту, а аварійне опромінювання може отримувати лише персонал)  і комунальні - наслідки яких не обмежуються приміщеннями об'єкту і його проммайданчиком, а поширюються на оточуючі території, де проживає населення і стає об'єктом реального чи потенційного аварійного опромінювання.

Комунальні радіаційні аварії за масштабом додатково поділяються на: локальні (якщо в зоні аварії проживає населення загальною чисельністю до десяти тисяч осіб), регіональні (в зоні аварії опиняються території декількох населених пунктів, один чи декілька адміністративних районів і навіть областей, а загальна чисельність утягненого в аварію населення перевищує десять тисяч осіб), глобальні (аварії, внаслідок яких утягується значна частина (уся) територія країни і її населення) та трансграничні.

За ймовірністю виникнення і наслідками аварії поділяються на проектні (передбачені ситуації, на усунення яких наявні певні засоби та конструктивні елементи) та запроєктні.

2.3.	У розвитку комунальних радіаційних аварій виділяють три основних часових фази (Додаток 1 до Положення):

рання (гостра) фаза аварії (тривалістю від декількох годин до одного-двох місяців після початку аварії);

середня фаза аварії, чи фаза стабілізації (починається через один-два місяці і завершується через 1-2 роки після початку радіаційної аварії, на якій відсутні (із-за радіоактивного розпаду) короткоживучі осколочні радіоізотопи);

пізня фаза аварії, чи фаза відновлення (починається через 1-2 роки після початку аварії).

2.4. Основні дозові межі опромінення населення.

2.4.1.	Основна дозова межа індивідуального опромінення населення не повинна перевищувати 1 мілізіверта ефективної дози опромінення за рік, при цьому середньорічні ефективні дози опромінення людини, віднесеної до критичної групи, не повинні перевищувати основних дозових меж опромінення незалежно від умов та шляхів формування цих доз.

2.4.2.	Категорії осіб, які зазнають опромінення, встановлені                           НРБУ-97/Д-2000:

категорія А - особи, які постійно чи тимчасово працюють безпосередньо з джерелами іонізуючого випромінювання.

категорія Б - особи, які безпосередньо не зайняті роботою з джерелами іонізуючого випромінювання, але у зв'язку з розташуванням робочих місць в приміщеннях та промислових майданчиках об'єктів з радіаційно-ядерними технологіями можуть отримувати додаткове опромінення.

категорія В - все населення.

2.4.3.	Для осіб категорій А і Б ліміти доз встановлюються в термінах індивідуальної річної ефективної та еквівалентних доз зовнішнього опромінення (ліміти річної ефективної та еквівалентної доз). Обмеження опромінення осіб категорії В (населення) здійснюється введенням лімітів річної ефективної та еквівалентної доз для критичних груп осіб категорії В (частини населення, яка за своїми статево-віковими, соціально-професійними умовами, місцем проживання та іншими ознаками отримує чи може отримувати найбільші рівні опромінення від даного джерела). Значення річної дози опромінення осіб, які входять в критичну групу, не повинно перевищувати ліміту дози, встановленого для категорії В.

Ліміти ефективної дози опромінення (мЗв рік ˉ ¹):

Категорія А - 20, категорія Б - 2, категорія В - 1.

На воєнний час встановлені наступні дози опромінення:

- одноразове опромінення протягом перших 4 діб – 50 рад;

- багаторазове опромінення протягом 30 діб – 100 рад;

- багаторазове опромінення протягом 3 місяців – 200 рад;

- багаторазове опромінення протягом року – не більше за 300 рад.

На мирний час – у відповідності з вимогами НРБУ-97/Д-2000, які є обов’язковими для всіх суб’єктів господарської діяльності і громадян.

2.4.4.	Регламентація і контроль опромінення населення здійснюється на основі розрахунків річних ефективних та еквівалентних доз опромінення критичних груп. Структура, обсяг, методи і засоби цього контролю регламентуються відповідними розділами ОСПУ, а також, при необхідності, спеціальними нормативними актами Міністерства охорони здоров'я України.

2.4.5.	Обмеження опромінення населення здійснюється шляхом регламентації та контролю газо аерозольних викидів і рідинних скидів у процесі роботи радіаційно-ядерних об'єктів та вмісту радіонуклідів в окремих об'єктах навколишнього середовища (воді, повітрі, продуктах тощо).

2.5. На підставі прогнозу або реальної обстановки, що склалася внаслідок аварії, з урахуванням зазначених критеріїв, застосовуються основні принципи, на яких будуються радіаційна безпека та протирадіаційний захист в ситуаціях втручань:

принцип виправданості - принцип протирадіаційного захисту, який вимагає, щоб користь від вибраної людської діяльності перевищувала пов'язаний з цією діяльністю сумарний збиток для суспільства чи людини;

принцип неперевищення - принцип протирадіаційного захисту, який вимагає обмеження (неперевищення) величин опромінення, пов'язаних з вибраною людською діяльністю, встановлених рівнів;

принцип оптимізації - принцип протирадіаційного захисту, який вимагає, щоб користь від вибраної людської діяльності не тільки перевищувала пов'язаний з нею збиток, але й була максимальною.

3. Повноваження місцевих органів виконавчої влади,

органів місцевого самоврядування Бучанської міської територіальної громади щодо введення режимів радіаційного захисту, направлених на захист людини від впливу іонізуючого випромінювання

3.1. На підставі аналізу стану техногенно - природної безпеки на території Бучанської міської територіальної громади існують наступні джерела ризику виникнення НС, пов'язаних з аваріями на АЕС, джерелами іонізуючого випромінювання:

-	потенційна загроза аварії на Чорнобильській АЕС (у т.ч. об’єкт «Укриття»);

- при транспортуванні залізничним транспортом по території громади радіоактивного палива, радіоактивних відходів, внаслідок аварій, можлива розгерметизація контейнерів з радіоактивними відходами, що призведе до радіоактивного забруднення території та ураження людей;

- внаслідок порушення технології експлуатації пристроїв та споруд, що містять чи можуть вміщувати ядерні матеріали або джерела іонізуючого випромінювання, можливе радіоактивне забруднення середовища виробничої діяльності і прилеглих територій проживання людей.

3.2. Виконавчі органи Бучанської міської ради, суб'єкти господарювання розташовані на території Бучанської міської територіальної громади, здійснюють для забезпечення захисту людей від впливу іонізуючого випромінювання наступні заходи:

приймають згідно з законодавством рішення щодо застосування на підвідомчій території заходів втручання у разі радіаційних аварій;

організовують проведення в установленому порядку щорічних обстежень з метою оцінки стану захисту людини від впливу іонізуючого випромінювання та ведення екологічного паспорта підвідомчої території;

здійснюють організаційне керівництво системою обліку та контролю доз опромінення населення на підвідомчій території;

організовують контроль за виконанням заходів щодо захисту людини від впливу радіонуклідів, що містяться у будівельних матеріалах;

затверджують відповідні плани щодо захисту населення від радіаційних аварій та їх наслідків;

забезпечують постійну готовність засобів оповіщення населення на підвідомчій території про виникнення радіаційної аварії;

організовують контроль за виконанням заходів щодо захисту населення від радіаційних аварій та їх наслідків;

забезпечують населення, в місцях його проживання, інформацією щодо рівнів опромінення людини та заходів захисту від впливу іонізуючого випромінювання, що виконуються на підвідомчій території;

розроблюють та впроваджують програми захисту людей від впливу іонізуючих випромінювання;

здійснюють оповіщення населення у разі виникнення радіаційної аварії та інформування про рятувальні та профілактичні заходи у зв’язку з цим.

3.3. Для виконання заходів, зазначених у п. 3.2 цього Положення, залучаються органи управління, сили і засоби Бучанської міської субланки Бучанської районної ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Київської області (далі – ТП ЄДС ЦЗ).

4. Режими радіаційного захисту та дії населення в умовах виникнення радіаційної аварії на території Бучанської міської територіальної громади

4.1. Порядок вибору і введення в дію режимів захисту.

4.1.1.	Типові режими призначені для практичного використання при організації захисту населення в умовах радіаційного забруднення місцевості.

4.1.2.	Режими захисту населення  в межах конкретної території вводяться в дію:

за рішенням Київської обласної державної адміністрації - на території Київської області;

за рішенням керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації Бучанської районної державної адміністрації Київської області та органів місцевого самоврядування – на території району;

за рішенням керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації Бучанської міської територіальної громади – на території громади.

Режими захисту робітників і службовців на суб'єктах господарювання вводяться в дію рішенням керівників об'єктів або керівників з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

4.1.3.	 Режими захисту визначаються по наявним рівням радіації, заміряних за допомогою дозиметричних приладів.

Якщо на території населеного пункту в різних точках заміряні рівні радіації неоднакові, режим вибирається і встановлюється по максимальному рівню радіації.

У випадках, коли до радіоактивного забруднення потрапляє частина населеного пункту, режим захисту може бути встановлений тільки на зараженій території, якщо не має можливості здійснити переміщення населення із зараженої території на незаражену.

4.1.4.	 При виявленні радіоактивного забруднення подається сигнал: «Увага всім!», за яким населення зобов’язане ввімкнути наявні засоби зв’язку і телерадіомовлення для прослуховування екстреного повідомлення. За сигналом «Радіаційна небезпека» здійснюється укриття населення в захисних спорудах ЦЗ, після чого визначається режим радіаційного захисту, який доводиться до населення та персоналу суб’єктів господарювання відповідних категорій цивільного захисту та об’єктів критичної інфраструктури всіма засобами зв'язку.

4.1.5.	Незалежно від місця розміщення суб'єкту господарювання                   (в населеному пункті громади або за межами населеного пункту) на його території вводиться в дію свій режим захисту з урахуванням рівнів радіації, виміряних на об'єкті, і реального ступеню захисту працівників і службовців.

При наявності на об’єкті захисних споруд ЦЗ з різним значенням Кпосл, по рішенню керівника ЦЗ об'єкту режим захисту вибирається або по найменшому значенню Кпосл, або ж для кожної захисної споруди окремо.

4.1.6.	При рівнях радіації, при яких не забезпечується захист населення в сховищах, укриття населення здійснюється у протирадіаційних укриттях.

4.1.7.	Тривалість дотримання режиму радіаційного захисту і час припинення його дії встановлюється керівником робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації з урахуванням конкретної радіаційної обстановки.

4.1.8.	При випаданні радіоактивних речовин вимагається дотримання режиму на протязі тривалого часу, а при використанні укриття з низькими захисними властивостями може застосовуватись евакуація населення в безпечні, в радіаційному відношенні, райони. Термін і порядок евакуації встановлюються керівником робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації після вивчення радіаційної обстановки за даними розвідками.

4.2. Населення в умовах радіаційної аварії.

4.2.1.	При виникненні комунальної радіаційної аварії окрім термінових робіт щодо стабілізації радіаційного стану (включаючи відновлення контролю над джерелом) на території Бучанської міської територіальної громади одночасно здійснюються заходи, спрямовані на:

- зведення до мінімуму кількості осіб з населення, які зазнають аварійного опромінення;

- запобігання чи зниження індивідуальних і колективних доз опромінення населення;

- запобігання чи зниження рівнів радіоактивного забруднення продуктів харчування, питної води, сільськогосподарської сировини і угідь, об'єктів довкілля (повітря, води, ґрунту, рослин тощо), а також будівель і споруд.

4.2.2.	Протирадіаційний захист населення Бучанської міської територіальної громади в умовах радіаційної аварії ґрунтується на системі протирадіаційних заходів (контрзаходів), які  є втручанням в  життєдіяльність людей та у сферу соціально-побутового, господарського і культурного функціонування територій, спрямованим на мінімізацію доз і чисельності осіб з населення, які потрапили у сферу дії аварійного опромінення. При плануванні і реалізації таких втручань необхідно керуватися основними принципами протирадіаційного захисту (див.п.2.5 Положення).

4.3.	Види контрзаходів.

4.3.1. Усі захисні контрзаходи, які застосовуються в умовах радіаційної аварії поділяються на прямі і непрямі.

До прямих відносяться контрзаходи, реалізація яких призводить до запобігання чи зниження індивідуальних і/або колективних доз аварійного опромінення населення.

До непрямих відносяться усі види контрзаходів, які не призводять до запобігання індивідуальних і колективних доз опромінення населення, але зменшують (компенсують) величину збитку для здоров’я, пов'язаного з цим аварійним опроміненням.

4.3.2. У залежності від масштабів і фаз радіаційної аварії, а також від рівнів прогнозних аварійних доз опромінення контрзаходи умовно поділяються на термінові, невідкладні і довгострокові.

До термінових відносяться такі контрзаходи, проведення яких має за мету відвернення таких рівнів доз гострого та/або хронічного опромінення осіб з населення, які створюють загрозу виникнення радіаційних ефектів, що виявляються клінічно (Додаток 2 до Положення) .

Контрзаходи кваліфікуються як невідкладні, якщо їх реалізація спрямована на відвернення детерміністичних ефектів.

4.3.3. До довгострокових належать контрзаходи, спрямовані на відвернення доз короткочасного або хронічного опромінення, значення яких, як правило, нижче порогів індукування детерміністичних ефектів (Додаток 3 до Положення).

4.4. Втручання.

4.4.1. Основою для прийняття рішення стосовно доцільності (недоцільності) проведення того чи іншого контрзаходу є оцінка і порівняння збитку, завданого втручанням, викликаним даним контрзаходом, з користю для здоров'я, за рахунок дози, відвернутої цим втручанням.

4.4.2. Кількісними критеріями, які забезпечують виконання вимог               п. 4.4.1, є регламенти третьої групи: рівні втручання та рівні дії.

Рівень втручання виражається у термінах відвернутої дози, тобто дози, яку передбачається відвернути за час дії контрзаходу, пов'язаного з цим втручанням.

Рівні дії є похідними величинами від рівнів втручання, які визначаються у вигляді таких показників радіаційної ситуації: потужність поглинутої дози в повітрі на відкритій місцевості, об'ємна активність радіонуклідів в повітрі, концентрації їх в продуктах харчування, щільність випадінь радіонуклідів на ґрунт тощо, при перевищенні яких може розглядатися питання про проведення втручання.

4.4.3. При реалізації контрзаходу, як правило, відвертається не вся доза від даного аварійного джерела, а деяка її частина, зберігається залишковий (невідвернутий) рівень дози. В процедурі оптимізації залишковий рівень має відповідати деякій дозі опромінення, запобігання якої даним контрзаходом стає неприйнятним внаслідок суттєвого збільшення збитків.

4.4.4. Величина прогнозованої дози для найбільш опромінених осіб з населення не повинна перевищувати таких значень, при яких можливі гострі клінічні прояви радіаційних уражень.

4.5. Рівні втручання та рівні дії для термінових і невідкладних контрзаходів.

4.5.1.	 До термінових і невідкладних протирадіаційних захисних заходів гострої фази аварії належать:

- укриття населення;

- обмеження у режимі радіаційного захисту перебування на відкритій місцевості;

- евакуація;

- фармакологічна профілактика опромінення щитовидної залози радіоактивними ізотопами йоду з допомогою препаратів стабільного йоду (йодна профілактика);

- тимчасова заборона вживання окремих продуктів харчування місцевого виробництва і використання води з місцевих джерел.

Значення рівнів втручання та/або рівнів дії для різних типів невідкладних контрзаходів наведені в Додатку 3 до Положення.

4.5.2. Рішення про проведення термінових і невідкладних захисних заходів приймаються не лише з урахуванням поточного стану радіаційної ситуації, але, у першу чергу, базуються на прогнозі її розвитку у зв'язку з очікуваними аварійними викидами і скидами, а також з використанням гідрометеорологічних прогнозів.

4.5.3. Основні організаційні і технологічні характеристики, а також перелік і розміри ресурсів, необхідних для проведення термінових і невідкладних втручань (включаючи укриття, евакуацію і йодну профілактику) відпрацьовуються заздалегідь на підприємствах, установах та організаціях Бучанської міської територіальної громади, на підставі прогнозу та сценарію гіпотетичних комунальних аварій у вигляді плану радіаційного захисту населення і території.

В плані визначаються рівні втручання і дії, встановлені НРБУ-97/Д-2000,  включаються значення рівнів дії для таких контрзаходів, як вилучення і заміна різних продуктів харчування і питної води.

4.5.4. В умовах гострого дефіциту продуктів харчування і питної води чи будь-яких інших складних соціально-економічних обставин за обґрунтованим з застосуванням процедур виправданості і оптимізації втручання і узгодженим з органами Держпродспоживслужби України рішенням, можуть бути використані більш високі рівні дії, ніж наведені в таблиці Додатку 3 до Положення.

4.6. Рівні втручання і рівні дії для довгострокових контрзаходів.

4.6.1. До довгострокових контрзаходів, які можуть здійснюватися і на ранній, і на пізній фазах аварії, належать:

- тимчасове відселення;

- переселення (на постійне місце проживання);

- обмеження вживання радіоактивно забруднених води, продуктів харчування;

- дезактивація територій;

- різноманітні сільськогосподарські контрзаходи;

- інші контрзаходи (гідрологічні, включаючи протиповеневі, обмеження, пов'язані з лісокористуванням, полюванням, рибною ловлею тощо).

4.6.2. Сільськогосподарські, гідротехнічні та інші індустріально -технічні контрзаходи розглядаються лише після повного завершення аварійного радіоактивного забруднення території, включаючи водойми, з урахуванням результатів детального радіаційного моніторингу.

4.6.3. Вживаються всі необхідні заходи для отримання оцінок доз опромінення, яке зазнали особи з населення, за період до проведення втручання, а також оцінок доз прогнозного опромінення, якщо прийнято рішення про відмову від будь-якого довгострокового контрзаходу. Результати цих оцінок мають бути загальнодоступними.

4.6.4. Оцінки доз базуються на результатах усієї доступної інформації і постійно уточнюються з отриманням нових, уточнених та/або розширених даних радіаційного моніторингу.

4.7. Використання засобів індивідуального захисту.

В зонах радіоактивного забруднення для захисту органів дихання від радіоактивних речовин використовуються респіратори, протипилові тканинні маски та марлеві пов’язки, а за їх відсутності – протигази.

Засоби захисту органів дихання використовуються при знаходженні людей на відкритої місцевості, відкритому транспорті в умовах утворення пилу, а також при проведені аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації у завалах. Крім того, засоби захисту органів дихання використовуються в приміщеннях, в яких можливе потрапляння радіоактивних речовин у великої кількості.

4.8. Припинення втручання.

Будь-який довгостроковий контрзахід має бути призупинений, коли оцінки доз показують, що подальше його продовження невиправдане, оскільки величина невідвернутого залишкового рівня дози виявляється нижче прийнятного, з урахуванням встановленого НРБУ-97/Д-2000 залишкового прийнятного сумарного рівня зовнішнього і внутрішнього опромінення, значення якого повинні враховуватись при визначенні розмірів (границь) зони аварії (комунальної):

1 мЗв за рік для хронічного опромінення тривалістю більше 10 років;

5 мЗв сумарно за перші два роки;

15 мЗв сумарно за перші 10 років.

5. Прикінцеві положення

В умовах радіоактивного забруднення територій особливо важливе значення набувають вибір і встановлення режимів радіаційного захисту людей на забрудненій місцевості. Правильний вибір режимів радіаційного захисту людей у разі радіоактивного забруднення Бучанської міської територіальної громади, у тому числі  при виникненні надзвичайної ситуації,  пов’язаної з радіаційною аварією, ядерним вибухом (Додаток 4 до Положення) та своєчасне введення їх в дію дозволяє організувати захист населення, його відповідну поведінку (Додаток 5 до Положення) а також роботу суб'єктів господарювання, розташованих на території Бучанської міської територіальної громади, не допускаючи при цьому небезпечного радіаційного переопромінення людей.

____________________________________________

Додаток 1

до Положення про введення режимів радіаційного захисту  та  поведінки населення Бучанської міської територіальної громади при радіаційних аваріях  (п. 2.3)

Потенційні шляхи опромінення, фази та контрзаходи,

для яких можуть бути встановлені рівні втручання

| № з/п | Потенційні шляхи опромінення | Фаза аварії | Контрзахід1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зовнішнє опромінення від радіоактивної хмари аварійного джерела (установки) | Рання | Укриття Евакуація Обмеження режиму поведінки |
| 2 | Зовнішнє опромінення від шлейфу випадінь з радіоактивної хмари | Рання | Укриття Евакуація Обмеження режиму поведінки |
| 3 | Вдихання радіонуклідів, які містяться у шлейфі | Рання | Укриття герметизація приміщень, відключення зовнішньої вентиляції |
| 4 | Надходження радіоізотопів йоду інгаляційно, з продуктами харчування та питною водою | Рання | Укриття Обмеження режимів поведінки та харчування Профілактика надходження радіоізотопів йоду за допомогою препаратів стабільного йоду |
| 5 | Поверхневе забруднення радіонуклідами шкіри, одягу, інших поверхонь | Рання Середня | Укриття Евакуація Обмеження режимів поведінки та харчування Дезактивація |
| 6 | Зовнішнє опромінення від випадінь радіонуклідів на грунт та інші поверхні | Середня Пізня | Евакуація Тимчасове відселення Переселення Обмеження режимів поведінки та харчування Дезактивація територій, будівель, споруд |
| 7 | Інгаляційне надходження радіонуклідів за рахунок їх вторинного підняття з вітром | Середня Пізня | Тимчасове відселення Переселення Дезактивація територій, будівель, споруд |
| 8 | Споживання радіоактивно забруднених продуктів харчування та води | Пізня | Сільськогосподарські та гідротехнічні контрзаходи |

Радіаційні аварії, при яких відсутні газо-аерозольні викиди і рідинні скиди, але має місце забруднення навколишнього середовища, викликане витіканням радіонуклідів з об’єктів, де проводяться роботи з радіоактивними речовинами у відкритому виді, розвиваються за наступною трьох фазною схемою:

рання фаза – фаза проникнення радіоактивних речовин у навколишнє середовище, яка завершується формуванням радіоактивно-забруднених приміщень і територій;

середня фаза – період стабілізації радіоактивного забруднення,

пізня фаза – період зниження рівнів радіоактивного забруднення (до «фонових») як за рахунок фізичних і екологічних процесів, так і в наслідок контрзаходів.

Період ранньої фази включає наступні події:

- газо-аерозольні викиди і рідинні скиди радіоактивного матеріалу із аварійного джерела;

- процеси повітряного переносу і інтенсивної наземної міграції радіонуклідів;

- радіоактивні опади і формування радіоактивного сліду.

Усі види втручань в період ранньої фази аварії носять терміновий характер.

До особливостей середньої фази належать:

- порівняно швидке зниження потужності поглинутої у повітрі дози зовнішнього гамма-випромінювання на місцевості (майже у 10 разів за період тривалістю 1 рік після початку цієї фази);

- переважання кореневого (над поверхневим) типу забруднення сільськогосподарської продукції (зелені овочі, злакові, ягоди, молоко і м’ясо за рахунок кореневого переходу радіонуклідів у траву пасовищ ).

Усі види втручань в період середньої фази аварії, у більшості випадків, відносяться до довгострокових.

Пізня фаза починається через 1-2 години після початку аварії.

Втручання на пізній фазі аварії носять виключно довгостроковий характер.

_______________________________________

# Додаток 2

до Положення про введення режимів радіаційного захисту  та  поведінки населення Бучанської міської територіальної громади при радіаційних аваріях  (п. 4.3.2)

## Невідкладні контрзаходи

Основними та найбільш ефективними невідкладними контрзаходами на початковій фазі аварії є: укриття, евакуація, йодна профілактика та обмеження перебування осіб з населення  на відкритому повітрі (таблиця 1).

Крім цих основних контрзаходів (для яких вводяться рівні виправданості та безумовної виправданості) на цій фазі аварії застосовується ціла низка допоміжних контрзаходів, доцільність введення яких розглядається у кожному конкретному випадку, але для яких рівні втручання не вводяться:

- заходи пилоподавлення;

- часте миття доріг з твердим покриттям;

- запобігання пиління узбіччя доріг та спеціальні обмеження для  автотранспорту щодо з’їзду на узбіччя;

- спеціальний режим роботи шкіл, дитячих садків;

- зміна режиму роботи лікувально-оздоровчих закладів;

- переведення великої рогатої худоби з пасовищного на стійлове утримання;

- обмеження лісокористування, заборона полювання та рибної ловлі у місцевих водоймах;

- інші контрзаходи.

Основні невідкладні контрзаходи, маючи високу ефективність за величиною відвернутої дози опромінення, є досить дороговартісними та дискомфортними для населення, вимагають значних організаційних зусиль для своєї реалізації. В таблиці 1 приведені найнижчі межі виправданості та рівні безумовної виправданості введення основних невідкладних контрзаходів.

Межі виправданості та рівні безумовної виправданості для основних контрзаходів трактуються як :

1. Укриття населення в будинках чи спеціальних спорудах  (в основному, цегляних, бетонних, товстостінних) має за мету запобігання передусім  дозам зовнішнього опромінення, а при відповідній герметизації – і внутрішнього опромінення, пов’язаного з інгаляційним надходженням радіо йоду, а також випадінням газо аерозолів на відкриті ділянки шкіри. При цьому, якщо відвернута при таких заходах доза на все тіло, щитовидну залозу та шкіру виявиться меншою за 5 мЗв, 50 мГр та 100мГр, відповідно, то особа, яка відповідає за прийняття рішення про проведення укриття населення, має всі підстави відмовитися від введення цього заходу.

З іншої сторони, якщо дозиметричні розрахунки показують, що укриття може забезпечити відвернення доз на все тіло, щитовидну залозу та шкіру, що досягають (і навіть перевищуючих)  50 мЗв, 300 і 500 мГр відповідно, то введення такого контрзаходу не тільки доцільне, але і, чим швидше буде застосоване, тим більшого ефекту вдасться досягти.

2. Евакуація пов’язана з терміном переміщення населення із зони аварії на, звичайно, обмежений строк і є однією з найбільш дорого вартісних, дискомфортних та  організаційно важких заходів. Для введення цього контрзаходу необхідне виключно серйозне та конкретне дозиметричне обґрунтування. Про це свідчать числові значення найнижчих меж виправданості та рівні безумовної виправданості, як 3-10 разів вищі ніж відповідні межі та рівні для укриття населення.

На практиці, якщо дози не досягають рівнів безумовної виправданості, рішення про евакуацію може бути прийнято з використанням будь-якого значення відвернутої дози, але при виконанні трьох умов:

обраний виправданий рівень – більше найнижчої межі виправданості;

цей рівень встановлено внаслідок оптимізаційної процедури зважування користі та збитку, пов’язаного з евакуацією;

при проведенні оптимізаційної процедури повинні бути враховані: кількість людей, які евакуюються, навіть транспортних засобів, підготовленість та впорядкованість місць розміщення евакуйованих, відстань та стан шляхів, можливість перевезення необхідного майна, нарешті, морально-психологічна прийнятність самої евакуації для населення, яке захищається та економічні витрати, що супроводжують евакуацію.

Перераховані вище труднощі проведення евакуації повинні бути проігноровані, якщо шляхом евакуації відвертаються дози, відповідні рівням безумовної виправданості (та вищі за ці рівні).

### Хоча евакуація  розглядається як тимчасовий захід, але якщо дозиметричний прогноз показує, що реевакуація людей буде супроводжуватися опроміненням в дозах, що перевищують рівні прийнятності, наявність при застосуванні інших (довгострокових) контрзаходів, необхідно розглянути питання про доцільність переселення евакуйованих людей.

3. Запобігання дозі внутрішнього опромінення щитовидної залози шляхом масового вживання препаратів стабільного йоду (йодна профілактика) – ефективний, доступний та організаційно нескладний захисний захід.

Проте ефективність йодної профілактики різко спадає, якщо прийом стабільного йоду затримано на декілька годин після початку надходження радіоізотопів йоду інгаляційно чи з продуктами харчування. Різниця в 2-4 рази між рівнями невідкладного втручання для цього контрзаходу стосовно дитячої та дорослої частин населення пов’язана з тим, що дози на одиницю надходження у дітей в декілька разів вищі, ніж у дорослих, а ризик радіаційно обумовлених раків щитовидної залози на одиницю дози приблизно вдвічі вищий, ніж у дорослих.

4. Важливим та відносно доступним  є такий невідкладний захід, як обмеження перебування населення на відкритому повітрі. Для організованих дитячих колективів цей контрзахід реалізується шляхом збільшення тривалості «подовженого дня» у закладах освіти та скорочення чи виключення прогулянок, а для дорослих, робота яких пов’язана з перебуванням на відкритому повітрі, відповідним змінам на обмежений термін режиму роботи.

Таблиця 1. Найнижчі межі виправданості

та рівні безумовної виправданості для невідкладних контрзаходів

| Контрзахід | Відвернута доза за перші 2 тижні після аварії |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Межі виправданості |  |  |  | Рівні безумовної виправданості |  |  |  |
|  | мЗв |  | мГр |  | мЗв |  | мГр |  |
|  | На все тіло | На щитовидну залозу |  | На шкіру | На все тіло | На щитовидну залозу |  | На шкіру |
| Укриття | 5 | 50 |  | 100 | 50 | 300 |  | 500 |
| Евакуація | 50 | 300 |  | 500 | 500 | 1000 |  | 3000 |
| Йодна профілактика Діти |  | 50* |  |  |  | 200* |  |  |
| Дорослі |  | 200* |  |  |  | 500* |  |  |
| Обмеження перебування на відкритому повітрі Діти | 1 | 20 |  | 50 | 10 | 100 |  | 300 |
| Дорослі | 2 | 100 |  | 200 | 20 | 300 |  | 1000 |

* Очікувана доза при внутрішньому опроміненні радіоізотопами йоду, що надходять до організму протягом перших двох тижнів після початку аварії.

____________________________________

Додаток 3

до Положення про введення режимів радіаційного захисту  та  поведінки населення Бучанської міської територіальної громади при радіаційних аваріях  (пп. 4.3.3, 4.5.1)

Довгострокові контрзаходи

Довгострокові контрзаходи (тимчасове відселення, переселення, дезактивація території і радіоактивно забруднених будівель та споруд, обмеження вживання радіоактивно забрудненої води і продуктів харчування на досить тривалий час, сільськогосподарські та інші, включаючи індустріально-технічні) проводяться в умовах, коли:

- дані радіаційного моніторингу дозволяють зробити досить надійний прогноз розвитку ситуації;

- організації, які відповідають за проведення довгострокових контрзаходів, мають до цього достатньо ресурсів (матеріально-технічних, транспортних, запасів продовольства та ін.);

- процедура оптимізації показує і виправданість, і необхідність такої акції, тобто користь від дози, відвернутої довгостроковим контрзаходом, перевищує збиток, яким подібне втручання супроводжується;

- є досить надійна науково-технічна експертиза ефективності запланованих довгострокових контрзаходів.

При формування рішення про проведення довгострокових контрзаходів стосовно кожної конкретної аварійної ситуації в процедурі оптимізації мають бути враховані:

- масштаб аварії;

- кількість населених пунктів і загальна чисельність жителів в них, до яких планується застосування таких довгострокових контрзаходів, як тимчасове відселення чи переселення;

- наявність (відсутність) необхідних для реалізації довгострокового контрзаходу ресурсів;

- загальна площа угідь, на яких передбачається здійснити сільськогосподарські контрзаходи;

- стан транспортних комунікацій і засобів перевезення людей (чи підвозу продуктів, фуражу і техніки);

- інших факторів, які визначають можливість проведення відповідних контрзаходів.

Втручання слід вважати безумовно виправданим, якщо довгостроковим контрзаходом відвертається така прогнозна доза, яка перевищує значення рівнів, наведених у таблиці 1 (або пов'язаних з ними рівнів дії).

Застосування такого втручання як тимчасове відселення1 (таблиця 2) вимагає поєднання ряду наступних особливостей і умов, які випливають із прогнозу динаміки розвитку радіаційної обстановки:

- відносно високий темп прогнозованого покращення радіаційної обстановки через відсутність у складі радіоактивного забруднення території таких довго живучих радіонуклідів як Cо60, Cs134, Cs137, Sr90, Ra226, Po210, ізотопів плутонію, Am241 та ін.

- радіоактивне забруднення території будівель і споруд носить досить локальний характер, за період тимчасового відселення виявиться можливим і виправданим здійснити ефективні дезактиваційні роботи, після чого можна повернути населення на попереднє місце проживання;

- відсутня можливість проведення повноцінного радіаційного моніторингу, що в свою чергу, не дозволяє зробити однозначний прогноз радіонуклідного складу, а значить, і темпів спаду рівнів радіоактивного забруднення місцевості, у цьому випадку, за наявності відповідних ресурсів, протягом періоду відселення здійснюється уточнюючий радіаційний моніторинг, за даними якого складається прогноз розвитку радіаційної обстановки, що дозволить уточнити строки повернення людей, або прийняти рішення про переведення цього контрзаходу в категорію «переселення».

Вилучення, заміна чи обмеження вживання радіоактивно забруднених продуктів харчування є важливим довгостроковим контрзаходом, який одночасно потребує для своєї реалізації значних ресурсних і економічних витрат. В інтервалі значень між нижньою межею виправданості і безумовною виправданістю (таблиця 3) необхідно постійно проводити процедуру оптимізації, зважаючи на наявність можливості заміни важливих компонентів раціону (м’яса, молока, картоплі, хліба та ін.)

Заборона чи обмеження споживання продуктів харчування місцевого виробництва вводиться на ранній, середній і, частково, пізній фазах аварії. Застосування значень рівнів дії, вказаних у таблиці 3, потребує постійного застосування процедури зважування «користь-збиток», оскільки не виключені ситуації, коли при вкрай обмежених можливостях підвозу чистих продуктів харчування, заборона чи обмеження споживання місцевих продовольчих ресурсів може визвати пряму загрозу голоду і наслідки для здоров’я людей гострого дефіциту продуктів можуть виявитися набагато тяжчими, ніж ті, які пов’язані з радіаційним фактором.

Для таких довгострокових контрзаходів, як дезактивація територій, будівель та споруд, сільськогосподарські протирадіаційні заходи (залуження, вапнування ґрунтів, спеціальні норми внесення добрив, глибоке переорювання, застосування спеціальних хімічних речовин типу ферроцину, і нарешті, зміна структури землекористування чи технології вирощування м’ясо-молочної худоби тощо) не вводяться ні межі виправданості, ні безумовні рівні втручання. Рішення про проведення подібних контрзаходів приймаються кожного разі на основі процедури зважування «користь-збиток».

Таблиця 1. Нижні межі виправданості, безумовно виправдані рівні

втручання і рівні дії для прийняття рішення про переселення

| Критерії для прийняття рішення | Нижні межі виправданості | Безумовно виправдані рівні |
| --- | --- | --- |
| Доза, відвернута за період переселення, Зв | 0,2 | 1 |
| Доза, відвернута за перші 12 місяців після аварії, Зв | 0,05 | 0,5 |
| Щільність радіоактивного забруднення територій довго живучими радіонуклідами, мБк∙мˉ ² - ¹³Сs | 400 | 4000 |
| - Sr | 80 | 400 |
| - а-випромінювачі (238,239,240 Рu, 241 Аm та ін.) | 0,5 | 4 |
| Потужність дози гамма-випромінення в повітрі на відкритій радіоактивно забрудненій місцевості, нГр∙сек.ˉ ¹: мононуклідне забруднення ¹³Сs - забруднення свіжою осколочною сумішшю на 150 день після аварійних викидів) | 0,3 | 3 |
|  | 5 | 50 |

Таблиця 2. Найнижчі межі виправданості і безумовно виправдані рівні втручання і дії для прийняття рішення про тимчасове відселення

| Критерії для прийняття рішення | Нижні межі виправданості | Безумовно виправдані рівні |
| --- | --- | --- |
| Сумарна відвернута доза за період тимчасового відселення, Зв | 0,1 | 1 |
| Середньомісячна доза на протязі періоду тимчасового відселення, мЗв∙місяцьˉ ¹ | 5 | 30 |
| Потужність дози гамма-випромінювання в повітрі на відкритій радіоактивно забрудненій місцевості, нГр∙сек.ˉ ¹ | 3 | 30 |

Таблиця 3. Найнижчі межі виправданості і безумовно виправдані рівні

втручання  і дії для прийняття рішення про вилучення, заміну і обмеження

вживання радіоактивно забруднених продуктів харчування

| Критерії для прийняття рішення | Нижні межі виправданості | Безумовно виправдані рівні |
| --- | --- | --- |
| Відвернута доза внутрішнього опромінення за рахунок вживання радіоактивно забруднених продуктів харчування, мЗв - за перший після аварійний рік - за другий і наступні роки після аварії | 5 1 | 30 30 |
|  | 1 | 5 |
| Радіоактивне забруднення молока, мБк.л.ˉ ¹, - 131 І для дорослих для дітей | 0,4 | 1 |
|  | 0,1 | 0,2 |
| -134 ,137 Сs | 0,1 | 0,4 |
| - 90 Sr : для дорослих для дітей | 0,02 | 0,2 |
|  | 0,005 | 0,05 |

____________________________________

Додаток 4

До Положення про введення режимів радіаційного захисту  та  поведінки населення Бучанської міської територіальної громади при радіаційних аваріях (Прикінцеві положення)

Рекомендовані режими захисту населення при виникненні надзвичайної ситуації, пов’язаної з радіаційною аварією (ядерним вибухом)

Режим 1

Відвернута розрахункова доза за перші 2 тижня – 0,2 Бер (2мЗв) для дорослих – 0,2Бер (2мЗв), дітей – 0,1 Бер (1мЗв).

На щитовидну залозу: дорослим – 10Бер (100мЗв), дітям – 2Бер (20мЗв), Рγ ≥0,6 мР/год.

- Обмежене перебування на відкритому повітрі

- Герметизація житлових приміщень, учбових закладів, лікарень, інших приміщень перебування людей, підготовка захисних споруд до укриття людей.

- Підготовка та застосування всіх засобів захисту органів дихання                       (респіраторів, протигазів, марлевих пов’язок).

Режим 2

Відвернута розрахункова доза на все тіло – 0,5Бер (5мЗв), на щитовидну залозу  5 Бер (50мЗв) , Рγ ≥ 1,5 мР/год.

- Виконання заходів режиму 1.

- Проведення йодної профілактики всьому населенню: дорослим-0,125 гр., дітям старше 2-х років – 0,064 гр.

- Радіологічний контроль питної води і молока.

- Герметизація колодязів в населених пунктах.

- Переведення  худоби та птиці на стійловий режим утримання у закритих приміщеннях.

- Упакування продуктів харчування, документів у поліетиленові мішки (пакети).

- Обов’язкове застосування засобів індивідуального захисту органів дихання на відкритому повітрі.

- Проведення радіологічної розвідки

Режим 3

Відвернута розрахункова доза –5 Бер (50мЗв) на щитовидну залозу 30 Бер (300мЗв), Рγ ≥ 15 мР/год.

- Виконання заходів режиму 2.

- Пересування населення в населених пунктах тільки у закритих та захищених від радіоактивного забруднення транспортних засобах.

- Радіологічний контроль питної води і молока.

- Евакуація населення в безпечні місця, визначені радіологічною розвідкою.

- Організація роботи  по ліквідації наслідків аварії в населених пунктах.

- Організація заходів по пилоподавленню територій населених пунктів, періодичному поливу дорожнього полотна з твердим покриттям і обочини.

- Організація тимчасових санітарних шлюзів на вході у житлові  та інші приміщення.

- Обмеження у застосуванні до харчування продуктів місцевого виробництва.

Режим 4

Відвернута розрахункова доза на все тіло – 50 Бер ( 500мЗв), на щитовидну залозу 200 Бер (2000мЗв), Рγ ≥ 149 мР/год.

- Виконання заходів режиму 3.

- Заборона водопровідним підприємствам використання води з відкритих джерел.

- Термінова евакуація всього населення з мінімальною кількою необхідних речей, продуктів харчування і документів.

- Штаби по ліквідації наслідків аварій займають безпечні місця, захисні пункти управління і розгортають діяльність аварійних бригад.

- Персонал аварійних бригад виконують роботи тільки в засобах захисту, проводиться доз контроль особового складу.

- Організація в населених пунктах постів радіаційного контролю і індивідуального дозиметричного контролю.

- Розгортання пунктів санітарної обробки людей, знезабруднення одягу, видачі засобів індивідуального захисту органів дихання, пунктів дегазації транспортних засобів.

- Встановлення знаків заборони в’їзду транспортних засобів на узбіччях доріг.

- Заборона полювання і ловлі риби в місцевих водоймах до спеціального дозволу.

- Обов’язкове застосування засобів індивідуального дозиметричного контролю всіма учасниками ліквідації наслідків аварії.

- Організація харчування аварійних бригад продуктами з незабруднених територій.

- Розробка довгострокової програми і контрзаходів по переселенню і тимчасовому відселенню населення і ліквідації наслідків аварії у відповідності з вимогами НРБУ-97/Д-2000.   ______________________________________

Додаток 5

До Положення про введення режимів радіаційного захисту  та  поведінки населення Бучанської міської територіальної громади області  при радіаційних аваріях (Прикінцеві положення)

РЕКОМЕНДОВАНИЙ ПОРЯДОК ДІЙ

населення Бучанської міської територіальної громади

у разі виникнення радіаційної аварії (ядерного вибуху)

| № з/п | Потужність дози випромінювання | Заходи захисту |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| І | 0,12 – 0,30 мР/год (1,2 – 3,0 кЗв/год) | Обмеження знаходження дорослого населення на відкритому повітрі. Розміщення дітей у приміщеннях під наглядом дорослих, введення спеціальних режимів роботи дитячих садків, шкіл, інших дитячих закладів. Герметизація приміщень (вікон, дверей, закриття вентиляційних отворів, димоходів і т. п.), відключення кондиціонерів, вентиляторів (що сполучені із зовнішньою середою). Герметизація і упаковування відкритих продуктів харчування, води, білизни, документів та цінних речей. Застосування засобів захисту органів дихання (респіратори, протипилові тканинні маски, марлеві пов’язки). Організація санітарних бар’єрів при вході в приміщення щодо зняття верхнього одягу та перевзування. Обмеження лісокористування, заборона мисливства та рибної ловлі, дезактивація територій, пилопридушення, запобігання обпилення відкритої місцевості, обмеження для автотранспорту щодо з’їздів на узбіччя та руху по дорогам без покриття |
| ІІ | 0,3 – 1,5 мР/год (3,0 – 15,0 мкЗв/г) | Безумовне виконання заходів, зазначених у розділі І та: проведення йодної профілактики дітям. - Заборона знаходитись на вулиці без нагальної необхідності, застосування спеціального одягу (чоботи, плащі, накидки) та застосування засобів захисту органів дихання (респіратори, протипилові тканинні маски, марлеві пов’язки). - Обмеження вживання їжі місцевого виробництва, підготовка лікувальних закладів до роботи в спеціальних умовах (підготовка протирадіаційних препаратів, розчинів для дезактивації ) |
| III | 1,5 – 15,0 мР/год (15 – 150мкЗв/год) | Безумовне виконання заходів, зазначених у розділах І-ІІ та: проведення йодної профілактики всьому населенню, часткова евакуація (діти, вагітні жінки). |
| IV | 15 – 100 мР/год (150 – 1000 мкЗв/год) | Безумовне виконання заходів, зазначених у розділах І-ІІІ, загальна евакуація населення, крім особового складу оперативно-рятувальних та спеціалізованих формувань цивільного захисту |
| V | ≥ 100 мР/год (1000 мкЗв/год) | Безумовне виконання заходів, зазначених у розділах І - IV, повна евакуація населення |

- Безпосередньою загрозою для життя є імовірність радіоактивного зараження території не пізніше, як за 1 годину після оповіщення: в населених пунктах і районах, де виявлено радіоактивне забруднення, або у напрямку яких рухається радіоактивна хмара, подається сигнал «Радіаційна небезпека». За цим сигналом необхідно надягнути респіратори (протипилові тканинні маски або марлеві пов'язки, а за їх відсутності – протигази), взяти підготовлений запас продуктів харчування і води, медикаменти, предмети першої необхідності і йти до найближчого сховища, протирадіаційного укриття.

- Якщо обставини вимушують укритися у будинку (квартирі) або виробничому приміщенні, то необхідно, не гаючи часу, закрити вікна і двері, завісити їх цупкою тканиною, закрити всі щілини. У випадку, якщо ви вже опинилися в зоні зараження, необхідно залишити її та прийняти радіозахисні засоби.

- У разі радіаційної аварії, ядерного вибуху ступінь радіоактивного зараження, а також форма і розмір районів зараження залежать від потужності і виду аварії/ядерного вибуху, метеорологічних умов, рельєфу місцевості, часу, що минув після аварії/вибуху, характеру ґрунту і рослинності. Сховища (укриття) є досить ефективним засобом захисту від радіоактивного забруднення.

- Тривалість перебування у сховищах (укриттях) залежить від ступеня радіоактивного зараження місцевості. Якщо сховище (укриття) знаходиться в зоні зараження з рівнем радіації через 1 годину після вибуху від 8 до 80 Р/год, то час перебування у ньому складатиме від декількох годин до однієї доби; у зоні зараження з рівнем радіації від 80 до 240 Р/год знаходження у захисній споруді збільшується до 3 діб, у зоні зараження з рівнем радіації 240 Р/год цей час складатиме 3 доби і більше.

- Після закінчення вказаних термінів із сховищ (укриттів) можна перейти до житлових приміщень. Протягом наступних 1–4 діб (в залежності від рівнів радіації у зонах зараження) з приміщення дозволяється періодично виходити назовні, але не більше ніж на 3-4 годин за добу. В умовах сухої і вітряної погоди, коли можливе пилоутворення, при виході з приміщення слід використовувати засоби індивідуального захисту органів дихання.

- Зважаючи на невизначений термін перебування у сховищах (укриттях) необхідно мати запаси продуктів харчування (не менш як на 4 доби), питної води (із розрахунку 3 л на людину на добу), медикаменти та предмети першої необхідності.

- Якщо у результаті ядерного вибуху сховище (укриття) виявиться пошкодженим, то подальше перебування у ньому буде небезпечним. Потрібно швидко покинути сховище, негайно надягти засоби захисту органів дихання та чекати прибуття аварійно- рятувальних формувань. За вказівкою коменданта сховища (старшого по укриттю) люди виходять із сховища (укриття), використовуючи виходи, що виявилися вільними: якщо основний вихід завалено, у разі необхідності користуються запасним або аварійним виходом. У випадку, коли виходом із захисної споруди скористатися неможливо, здійснюється розчищення одного з завалених виходів.

- Не виключено, що із сховищ, а тим більше із протирадіаційних або найпростіших укриттів, що опинилися в зоні небезпечного (з рівнем радіації більшим ніж 240 Р/год) радіаційного зараження, здійснюється евакуація населення в незаражені або слабо заражені райони. У цьому випадку необхідно швидко і організовано здійснити посадку на транспорт, з тим, щоб менше піддаватися опроміненню.

- В усіх випадках перед виходом із сховища на заражену територію необхідно надягти засоби індивідуального захисту і уточнити у коменданта (старшого) захисної споруди напрям найбільш безпечного пересування (перпендикулярно до розповсюдження радіоактивної хмари), а також про місцезнаходження медичних формувань і пунктів деконтамінації поблизу шляху пересування.

- У разі знаходження під час аварії/ядерного вибуху поза сховищами, з метою захисту, слід використовувати природні укриття.

Якщо укриття відсутні, потрібно повернутися до вибуху спиною, лягти на землю обличчям донизу, руки заховати під себе; через 5-12 секунд після вибуху, коли мине ударна хвиля, встати і негайно надягти протигаз, респіратор або інший засіб захисту органів дихання (закрити рот і ніс хусткою, шарфом або цупкою матерією) з метою виключення потрапляння всередину організму радіоактивних речовин, уражуюча дія яких може бути значною, струсити пил, що осів на одягу та взутті, надягти наявні засоби захисту шкіри, вийти із осередку  ураження.

- Щоб попередити важкі наслідки опромінення і послабити прояви променевої хвороби в усіх випадках знаходження на зараженій місцевості необхідно здійснювати медичну профілактику уражень іонізуючим випромінюванням.

- Більшість протирадіаційних препаратів, вводяться в організм з таким розрахунком, щоб вони встигли потрапити в усі клітини і тканини до можливого опромінення людини. Час прийому препаратів встановлюється в залежності від способу їх введення в організм: таблеткові препарати, наприклад, приймаються за 30-40 хв., препарати, що вводяться шляхом ін'єкцій внутрішньом’язово – за 5 хвилин до початку можливого опромінення. Застосовувати препарати рекомендується у випадках, якщо людина випроміненню вже піддалася.

- З метою зменшення можливості ураження радіоактивними речовинами на території осередку ураження (в зонах зараження) забороняється приймати їжу, пити, палити.

- Під час виходу із осередку ураження необхідно враховувати, що в результаті аварії/ядерних вибухів виникли руйнування будівель, мереж об’єктів інфраструктури. Окремі елементи будівель можуть зруйнуватися через деякий час після вибуху, зокрема від струсів при русі важкого транспорту, тому підходити до будівель треба з найменш небезпечної сторони (де немає елементів конструкцій, що загрожують падінням). Просуватися вперед треба посередині вулиці з урахуванням можливого швидкого відходу у безпечне місце.

- З метою виключення нещасних випадків не можна торкатися електродротів, оскільки вони можуть виявитися під напругою; бути обережним у місцях можливого загазовування.

- Напрям руху із осередку ураження слід обирати з урахуванням знаків огороджування, що розставлені радіаційною розвідкою, – в сторону зниження рівня радіації. Рухаючись по зараженій території, треба намагатися не здіймати пилу, у дощову погоду обминати калюжі і намагатися не здіймати бризок.

- На шляху руху від осередку ураження можуть траплятися люди, завалені уламками конструкцій, травмовані. Необхідно надати їм посильну допомогу. Розбираючи уламки, слід звільнити потерпілому перш за все голову і груди.

- Надання допомоги передбачає наявність навичок і знання певних прийомів в зупинці кровотечі, іммобілізації кінцівок при переламах кісток, гасінні одягу, що спалахнув на людині, в захисті рани або опікової поверхні від наступного забруднення.

- В населених пунктах велику небезпеку для людей створюють пожежі, що  викликані  світловим  опроміненням  ядерного  вибуху,  вторинними факторами після вибуху, а також у результаті застосування противником запалювальних речовин. Після виходу із вогнища ядерного ураження (зони радіоактивного зараження) необхідно якомога швидше провести часткову дезактивацію і санітарну обробку, тобто видалити радіоактивний пил: при дезактивації – з одягу, взуття, засобів індивідуального захисту, при санітарній обробці – з відкритих ділянок тіла і слизових оболонок очей, носа і рота.

- Готувати їжу на відкритій місцевості можна після випадіння радіоактивних речовин при рівні радіації не більшому за 1 Р/год. При рівнях до 5 Р/год розгортання кухонь допускається в наметах та дозволяється прийом їжі на відкритій місцевості і у відкритих спорудах. На місцевості з більш високими рівнями їжу треба готувати тільки в закритих герметичних і дезактивованих приміщеннях або в закритих спорудах, харчування здійснюється на дезактивованій зволоженій території у спеціально обладнаних захисних спорудах або у спорудах, які герметизовано. Продукти і вода доставляються у герметичній упаковці і тарі.

- Для попередження або послаблення дії на організм радіоактивних речовин та можливого уникнення захворювання променевою хворобою:

- максимально обмежте перебування на відкритій території, при виході з приміщення використовуйте засоби індивідуального захисту (респіратор, пов’язку, плащ, гумові чоботи);

- при знаходженні на відкритій території не роздягайтесь, не сідайте на землю, не паліть;

- суворо дотримуйтесь правил особистої гігієни;

- перед входом в приміщення взуття вимийте водою або витріть мокрою ганчіркою, верхній одяг витрусіть і почистіть вологою щіткою;

- у всіх приміщеннях, що призначені для перебування людей, кожний день робіть вологе прибирання, з використанням миючих засобів;

- тримайте харчові продукти у герметичній упаковці в закритих приміщеннях, ретельно мийте руки з милом перед їжею;

- воду вживайте з перевірених джерел;

- сільськогосподарські продукти з індивідуальних (приватних) господарств, особливо молоко, зелень, овочі і фрукти, вживайте в їжу лише за рекомендаціями фахівців;

- виключіть купання в відкритих водоймах до перевірки ступеня їх радіоактивного забруднення;

- не збирайте в лісі ягоди, гриби і квіти.

| Керуючий справами | __________________ (Особистий підпис ) 22.06.2026 (дата) | Дмитро ГАПЧЕНКО |
| --- | --- | --- |
| Начальник відділу муніципальної безпеки | __________________ (Особистий підпис ) 22.06.2026 (дата) | Світлана ГРИЦАЄНКО |

До непрямих контрзаходів, зокрема, належать ті, які спрямовані на підвищення якості життя населення, яке зазнало аварійного опромінення: введення соціально-економічних і медичних пільг і грошових компенсацій, покращення якості харчування та ін.

Під терміном «контрзаходи» слід розуміти «прямі контрзаходи»

1 Радіаційний контроль об'єктів навколишнього середовища, продуктів харчування та питної води проводиться на всіх фазах аварії, відрізняючись за  об’ємом та структурою цього контролю, що визначається спеціальним методично-регламентуючим документом.

1 Тимчасове відселення і евакуація передбачають переміщення людей із зони аварії на деякий обмежений час. Проте, евакуація здійснюється в режимі екстреного контрзаходу на ранній фазі аварії, тоді як тимчасове переселення проводиться лише після детального вивчення радіаційної обстановки (звичайно середня і навіть пізня фази).